CPAP NASAL

Carlos Alberto Moreno Zaconeta

O CPAP nasal é um sistema que fornece pressão positiva de maneira continua nas vias aéreas do paciente. 

O principio teórico de funcionamento é o seguinte: 

· O ar entra nos pulmões devido a uma diferença de pressões, desde o lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. 

· Como os Recém Nascidos respiram preferencialmente pelo nariz, o ar oferecido sob pressão nas narinas é deslocado através das vias aéreas e essa pressão é transmitida aos alvéolos pulmonares, aumentando o seu diâmetro e evitando que se colapsem. 

EFEITOS DO CPAP NASAL: aumento da pressão transpulmonar, incremento da capacidade residual funcional, aumento da área de troca gasosa, prevenção do colabamento dos alvéolos instáveis com diminuição do shunt intrapulmonar, melhora da complacência pulmonar, reduz a resistência vascular pulmonar pela melhora da oxigenação, otimiza a relação V/Q, protege o surfactante, diminui a resistência da via aérea pelo aumento do seu diâmetro e estabiliza o do diafragma e a caixa torácica.

INDICAÇÕES DO CPAP NASAL: Doença da membrana hialina, TTRN, Síndrome de aspiração de mecônio, pneumonia, cardiopatia, apnéia da prematuridade, no desmame da ventilação mecânica e em praticamente todas as causas pulmonares de desconforto respiratório neonatal.


CONTRAINDICAÇÕES DO CPAP NASAL: Hérnia diafragmática congênita, defeitos de face e palato, atresia de esôfago e no pneumotórax não drenado.


Cabe aqui fazermos algumas considerações em relação a alguns pontos que em algum momento suscitaram controversas, mas que hoje estão bem definidos.
· A síndrome de aspiração meconial não contra-indica o uso de CPAP nasal. Antigamente se dizia que o RN com esta patologia deveria ser colocado no hood ou em ventilação mecânica convencional (VMC), pois o CPAP aumentaria o risco de pneumotórax. Este argumento é facilmente rebatível uma vez que consideramos que se colocarmos o paciente em VMC ele receberá PEEP igual que no CPAP, mas receberá concomitantemente pressão inspiratória máxima ((PIM) e frequência respiratória (FR) , aumentando mais o risco de pneumotórax.

· Houve um momento em que se preconizava que todos os menores de 1000 gramas deviam ser intubados. Sabe-se na atualidade que RNs prematuros extremos (com idade gestacional em torno de 27-28 semanas) podem receber CPAP nasal como única forma de assistência ventilatória. O COIN Trial (ensaio CPAP Ou Intubação), desenhado e executado por Morley em 2008, com prematuros com idade gestacional entre 25 e 28 semanas evidenciou que a tentativa de se colocar estes pacientes em CPAP nasal como primeira alternativa de tratamento não incrementa o risco de morte ou de displasia broncopulmonar (DBP). Podemos recomendar então que no prematuro extremo com respiração espontânea, a primeira opção de assistência ventilatória deve ser o CPAP nasal. Igualmente, aqueles que precisaram de ventilação mecânica, devem ser colocados em CPAP nasal ou ventilação não invasiva (VNI) assim que os parâmetros ventilatórios forem diminuídos, não devendo esperar por ganho de peso nem por ganho em idade gestacional, o que incrementaria o risco de DBP.
· Antigamente se recomendava que todos os pacientes em CPAP nasal fossem intubados  em caso de necessidade de transporte. Na atualidade está comprovado que RNs estáveis, cuidadosamente selecionados podem sim ser transportados em CPAP nasal. Nestes casos deve usar-se um aparelho de ventilação mecânica ou um resistor mecânico  para gerar PEEP, ao invés do sistema de selo de água.

COMPLICAÇÕES DO USO DE CPAP NASAL: As complicações incluem pneumotórax, distensão gástrica e lesões nasais. Contudo, aderindo às recomendações de uso de modo rigoroso, as complicações são minimizadas. 

DIRETRIZES DE USO DE CPAP NASAL NEONATAL: O serviço de neonatologia que utilize CPAP nasal, deve se organizar de modo que possa cumprir uma série de  normas antes, durante e após a aplicação de CPAP nos neonatos.
DIRETRIZES PARA ANTES DE MONTAR O SISTEMA DE CPAP NASAL: Deve se atentar basicamente para: 
· A equipe: Enfermeiras, fisioterapeutas e médicos devem estar bem treinados e trabalhar em conjunto.

· O aparelho: Existem aparelhos específicos para a aplicação de CPAP nasal neonatal, inclusive no Brasil. A vantagem é que já vem tudo pronto, não precisa montar nem improvisar acoples e não ocupa um aparelho de ventilação mecânica para esse fim. Pode se usar também o aparelho de ventilação mecânica ou, em última instancia os fluxômetros de parede, como fonte de gases. Em qualquer caso, o importante é que os aparelhos e sistemas (incluindo mangueiras e prongas) estejam em perfeitas condições de manutenção e uso, evitar improvisações e acoples com esparadrapos. Não acoplar mangueiras e prongas de fabricantes diferentes. Não confundir, o CPAP deve ser um sistema simples, mas não precário. A inobservância desta recomendação pode acarretar prejuízos para o paciente.
· O tempo de montagem do sistema: Tem tudo a ver com o tópico anterior. Deve estar tudo preparado com antecedência, de modo que o recém nascido não demore a ser colocado no CPAP, o que aumentaria o risco de precisar de ventilação mecânica. O ideal é que os enfermeiros ou fisioterapeutas responsáveis confiram sempre no começo e fim do turno, de modo que tenham tudo preparado para montar 3 aparelhos de CPAP nasal em um lapso de aproximadamente 15 minutos. A maneira de exemplo, a possibilidade de nascerem emergencialmente trigêmeos de 32 semanas em um serviço de neonatologia não é improvável. O serviço então tem que estar preparado para fornecer CPAP de imediato a cada bebê. Por outro lado, não é infrequente que nasçam mais de um prematuro em um mesmo dia. 

ME DIGA QUANTO DEMORA A MONTAR UM APARELHO DE CPAP E EU TE DIREI A QUALIDADE DO SERVIÇO EM QUE TRABALHAS.
DIRETRIZES PARA MONTAR O SISTEMA DE CPAP NASAL: O sistema de CPAP nasal consta básicamente de três componentes: uma fonte de fluxo contínuo de gases (pode ser o fluxômetro do aparelho de ventilação mecânica ou os fluxômetros de parede), uma peça de conexão com o paciente (são as prongas nasais) e um resistor gerador de pressão (pode ser a válvula exalatória do aparelho de ventilação mecânica ou o sistema de selo d agua).
CPAP NASAL COM O APARELHO DE VENTILAÇÃO E COM SELO DE ÁGUA. 

1) O ventilador mecânico fica desligado, com as chaves de oxigênio e de ar abertas até que a agulha atinja as faixas verde e amarela.

[image: image1]
[image: image3.wmf] 

Figura

 

3

 


2) A mangueira que sai do fluxômetro deve ser desconectada da lateral e conectada diretamente no copo umidificador .

[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



3) [image: image9.png]


[image: image10.jpg]


 Colocar o adaptador de 22 mm no outro orifício do copo e ligar nele a mangueira corrugada inspiratória.

[image: image11.png]


[image: image12.png]



[image: image13.jpg]



4) Colocar a pronga no nariz do bebê. Fixar as mangueiras na toca com esparadrapo.




5) Numerar um esparadrapo de 0 a 9 centímetros em sentido descendente e colocar o zero ao nível da água da garrafa. Depois, mergulhar a mangueira exalatória  5 centímetros e fixa-la com esparadrapo na boca da garrafa.



6) Utilizar fluxo de 5-8 litros por minuto e iniciar com FiO2 de 40%. Para se regular o fluxo e a FiO2 usar  os botões do ventilador normalmente. 

CPAP NASAL COM FLUXÔMETROS DE PAREDE  E COM SELO DE ÁGUA. 

1) Acoplar com peça em Y as mangueiras provenientes dos fluxômetros de ar comprimido e oxigênio a uma terceira mangueira.


[image: image14.jpg]


                            
[image: image2]
Figura 9.                                                           Figura 10.  

2) Essa mangueira se acopla a um dos orifícios do copo umidificador por meio de um adaptador de 22 mm (ver figura 4). Depois a seqüência continua como mostrado acima.
Para montar CPAP nasal usando o aparelho de ventilação mecânica e a válvula exalatória do mesmo como dispositivo gerador de pressão, ver o capítulo de Ventilação não invasiva(VNI), pois a montagem é idêntica.

RECOMENDAÇÕES PARA SE AUMENTAR A EFICIENCIA DO CPAP NASAL E SE EVITAR AS COMPLICAÇÕES:

· Evitar o fluxo excessivo, este pode aumentar a resistência ao fluxo de ar, gerar turbulências e também aumentar a pressão oferecida. Manter o fluxo em 5-8 litros por minuto ou o menor fluxo que consiga fazer borbulhar o sistema.

· Utilizar as mangueiras corrugadas próprias que por serem mais leves e flexíveis evitam a tração e o deslocamento freqüente da pronga, responsável por  lesões nasais.

·  Aliviar o  peso da tubulação para que não exerça tração  no nariz do RN. 
· Escolha a pronga adequada, não pode ficar frouxa nem apertada. Prongas pequenas podem incrementar a resistência ao fluxo de ar e aumentar a pressão inadvertidamente (PEEP inadvertida) ou propiciar escape de ar, enquanto que pronga demasiado grandes ferem as narinas e o septo, podendo necrosá-lo. A pronga é considerada do tamanho adequado quando não fica frouxa dentro do nariz nem apertada ao ponto de distender as narinas (Ver tabela 1).

· Distender as narinas suavemente, com cotonete embebido em soro fisiológico antes de adaptar a pronga ao RN. A pronga deve entrar apenas alguns milímetros, não deve  tocar o septo nasal e deve estar bem fixada.
·  Observar atentamente o nariz do RN. Não deve ter assimetrias nem sulcos no dorso. Examinar o septo nasal frequentemente. 
·  A lesão nasal por CPAP tem 3 estágios: inicia com hiperemia  por pressão, evolui para hiperemia com erosão e finalmente necrose. Detectar e corrigir precocemente, ainda no estado de hiperemia, para evitar a progressão do dano.

· A lesão nasal por CPAP tem 3 estágios: inicia com palidez por pressão, evolui para hiperemia e finalmente para erosão. Detectar e corrigir precocemente, ainda no estado de palidez, para evitar a progressão do dano.
· Passar informações a respeito de lesões nasais precoces na passagem de plantão de médicos, enfermeiras e fisioterapeutas, com a finalidade de observar mais os pacientes com lesões iniciais.
· Aspirar as secreções das cavidades nasal  e  oral sempre que necessário. Realizar os procedimentos cuidadosamente.

· Manter o RN em decúbito dorsal e com coxim na região subescapular. Manter a cabeça na região mediana do corpo com apoios laterais. A movimentação voluntária e constante da cabeça pode resultar em lesões do nariz e oscilações freqüentes na pressão . 

· A toca deve estar localizada logo acima das sobrancelhas e estar bem firme.

· Evitar a distensão do estômago mantendo  sonda orogástrica aberta. Caso o RN receba alimentação, abri-la uma hora após a dieta, deixando-a em posição vertical.
· No selo d’água, o zero deve estar sempre ao nível d’água (ver figura 08). Atentar para a evaporação,  que diminuirá o nível de água e conseqüentemente a pressão oferecida. Portanto, ir repondo as perdas.
·  Fixar bem a mangueira submergida para evitar flutuações da pressão (ver figura 09).
· Manter o sistema livre de água nos circuitos. Isto causa flutuação da pressão e o barulho é extremamente incomodo para o recém nascido. 
· Médicos, enfermeiras e fisioterapeutas devem ter por hábito realizar uma varredura visual de todo o sistema e dos detalhes acima citados sempre que avistarem um paciente em uso de CPAP.

· A pronga deverá ser trocada a cada 7 dias

Tabela de recomendação do tamanho da pronga em relação ao peso:


	Peso
	Nº de Pronga

	< 700 gramas
	0

	700 gr – 1 kg
	1

	1-2 kg
	2

	2-3 kg
	3

	> 3 kg
	4



Courtney et al, comparando CPAPnasal por borbulhamento (B-CPAPn) e pelo ventilador (V-CPAPn) relataram significativamente maior PaO2 transcutânea para o borbulhamento. Melhora nos níveis de CO2 durante a B-NCPAP levanta a questão se as oscilações do B-NCPAP podem contribuir para a melhoria oxigenação quando comparada a V-NCPAP.

DIRETRIZES APÓS O USO DE CPAP NASAL: Os serviços de neonatologia que usam CPAP nasal devem ter um registro  dos pacientes atendidos onde deve constar: número de pacientes por mês que usaram CPAP nasal, número de bebês que usaram CPAP como forma exclusiva de assistência ventilatória (dividir por faixas de idade gestacional), número de prongas mais usadas, quantidade de pacientes com insucesso na extubação para CPAP ou VNI, freqüência e grau de lesão nasal, etc. As reinvindicações ficam mais fáceis apoiadas em números concretos.
“UM SERVIÇO QUE NÃO CONHECE A SUA REALIDADE, VOA ÀS CEGAS NA TENTATIVA DE MELHORAR A SAÚDE” (CLAP).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1- AHUMADA, C; GOLDSMITH, J. P.Continuous Distending Pressure.In; GOLDSMITH, J. P; KAROTKIN, E. H. Assisted ventilation of the neonate. 3 ed. Philadelphia: Saunders Company,1996. Cap. 7, p. 151, 1996
2-  BANCALARI, E. Changes in the pathogenesis and prevention of chronic lung disease of  prematurity. Am J Perinatol, v. 18: 1, 2001
3-  BOMONT, CHEEMA Use of nasal continuous positive airway pressure during neonatal transfers. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed  91: F85, 2006
4-  BOWE, L.; CLARKE, P. Current use of nasal continuous positive airways pressure in neonates. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 90:92, 2005
5-  BUETTIKER, V. et al. Advantages and disadvantages of different nasal CPAP systems in newborns. Intensive Care Med.30: 926, 2004.
6-  COMITÉ DE ESTUDIOS FETONEONATALES (CEFEN). Recomendaciones para uso de CPAP en recién nacidos pretérmino. Arch. Argent. Pediatr.99, n.5, 2001.
7-  CZERVINSKE, M. Application of continuous positive airway pressure to neonates via nasal prongs, nasopharyngeal tube, or nasal mask. Respiratory Care 49:1100, 2004.  
8-  DARLOW, B. A.; CUST, A. E.; DONOGHUE, D. A. Improved outcomes for very low birthweight infants: evidence from New Zealand national population based data. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal, 88: 23, 2003
9-  DAVIS, P. et al. Randomised, controlled trial of nasal continuous positive airway pressure in the extubation of infants weighing 600 to 1250 g. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 79:54, 1998.
10-  DAVIS, P.; DAVIES, M.; FABER, B. A randomised controlled trial of two methods of delivering nasal continuous positive airway pressure after extubation to infants weighing less than 1000 g: binasal (Hudson) versus single nasal prongs. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 85: 82, 2001.
11-  DE PAOLI, A. G. et al. In vitro comparison of nasal continuous positive airway pressure devices for neonates. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 86:42, 2002.
12-  DE PAOLI, A. G. et al. Nasal CPAP for neonates: what do we know in 2003? Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 88:168, 2003.
13-  DE PAOLI, A. G. et al. Devices and pressure sources for administration of nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) in preterm neonates (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2004.
14-  DE PAOLI, A. G. et al. Pharyngeal pressure in preterm infants receiving nasal continuous positive airway pressure. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 90:79, 2005.
15-  FREY, B.; SHANN, F. Oxygen administration in infants. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 88:84, 2003. 
16-  GITTERMANN, M. K. et al. Early nasal continuous positive airway pressure treatment reduces the need for intubation in very low birth weight infants. Eur. J. Pediatr 156: 385, 1997.
17-  GOUNARIS, A. et al. Gastric emptying in very-low-birth-weight infants treated with nasal continuous positive airway pressure. J Pediatr 145:508,2004 
18-  GREGORY, G. A. et al. Treatment of the idiopathic respiratory-distress syndrome with continuous positive airway pressure.  New England Journal of Medicine 284:1333,1971.
19-     GUNLEMEZ;ISKEN. Bubble cap must be used with care to avoid harm. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 93:F170, 2008
20-  HALL, R. T.; RHODES, P.G. Pneumothorax and pneumomediastinum in infants with idiopathic respiratory distress syndrome receiving continuous positive airway pressure. Pediatrics 55: 493,1975.
21-  HALLIDAY, H. L. What interventions facilitate weaning from the ventilator? A review of the evidence from systematic reviews. Pediatric Respiratory Reviews 5:347-352, 2004.
22-  HANY, Z. A. Nasal prongs continuous positive airway pressure: a simple yet powerful tool. Pediatrics 108:759, 2001
23-  HO, J. J. et al. Continuous distending pressure for respiratory distress syndrome in preterm infants (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Oxford: Update Software, 2004.  
24-  JACKSON, J. K. et al. Evidence-based approach to change in clinical practice: introduction of expanded nasal continuous positive airway pressure use in an intensive care nursery. Pediatrics 111:542,2003. 
25-  KAMPER, J. Early nasal continuous positive airway pressure and minimal handling in the treatment of very-low-birth-weight infants. Biol. Neonate, v. 76, p. 22-28, 1999.
26-  KATTWINKEL, J. et al. A device for administration of continuous positive airway pressure by the nasal route. Pediatrics 52:131,1973.
27-  KATTWINKEL, J. et al. Apnea of prematurity. Comparative therapeutic effects of cutaneous stimulation and continuous positive airway pressure. J. Pediatr. 86, 588,1975.
28-  KLERK, A. M. Use of CPAP in preterm infants: comments and experience from New Zealand. Pediatrics 108:761, 2001. 
29-  KOPELMAN, B. I. Aparelho Respiratório em Neonatologia. Clinica de Perinatologia, 1:73 2001. 
30-  LEE, K. S. et al. A Comparison of underwater bubble continuous positive airway pressure with ventilator-derived continuous positive airway pressure in premature neonates ready for extubation. Biol. Neonate 73:69, 1998.
31-  LEONE, C. R.; DINIZ, E. M. A. Assistência respiratória ao recém-nascido. In: MARCONDES, E. et al. Pediatria Básica. 9 ed. São Paulo: Sarvier,  Cap. 6, p. 414, 2002.
32-  LIPTSEN, E. et al. Work of breathing during nasal continuous positive airway pressure in preterm infants: a comparison of bubble vs variable-flow devices. Journal j Perinatol 25:453,2005 
33-  LOPES, J. M. A . O uso do CPAP na assistência ventilatória neonatal. J Pediatr (Rio J)76:329, 2000.
34-  MARGOTTO, P. R. Assistência ao Recém-Nascido de Risco, Hospital Anchieta,  Brasília, 2006.
35-  MAZZELLA, M. et al. A randomized control study comparing the infant flow driver with nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 85:86, 2001.
36- MCCOSKEY L. Nursing Care Guidelines for prevention of nasal breakdown in neonates receiving nasal CPAP. Adv Neonatal Care 8:116, 2008
37-  MEYER, M.; MILDENHALL, L.; WONG, M. Outcomes for infants weighing less than 1000 grams cared for with a nasal continuous positive airway pressure-based strategy. J. Paediatr. Child Health 40:38, 2004.
38-  MIGLIORI, C. et al. Pneumothorax during nasal-CPAP: a predictable complication? Pediatr. Med. Chir 25:345,2003.
39-  MILER & CARLO.  Pulmonary complications of Mechanical Ventilation in Neonates. Clin Perinatol 35:273, 2008
40- MIRANDA, L. E. V.; ALMEIDA, M. C. L. CPAP. In: KOPELMAN, B.; MIYOSHI, M.; GUINSBURG, R. Distúrbios respiratórios no período neonatal. São Paulo: Atheneu, Cap. 38, p. 401, 1998
41-   MORLEY, C. Continuous distending pressure. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 81:152, 1999.
42-  MORLEY, C.; DAVIS, P. Continuous positive airway pressure: current controversies. Curr. Opin. Pediatr 16:141, 2004.
43-  MORLEY ET AL . Nasal CPAP or Intubation at birth for very Preterm Infants.   N Engl J Med 358:700, 2008
44-  NARENDRAN, V. et al. Early bubble CPAP and outcomes in ELBW preterm infants. Journal of Perinatology  23:195, 2003.
45-  NELSON, N. M. A decimillenium in neonatology. J. Pediatr 137:731, 2000.
46-  PANDIT, P. B. et al. Work of breathing during constant- and variable-flow nasal continuous positive airway pressure in preterm neonates. Pediatrics 108: 682,2001.
47-  PROCIANOY, R. S.; LEONE, C. R. Programa de Atualização em Neonatologia. Ciclo 1 módulo 1. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2004.   
48-  PROCIANOY, R. S.; LEONE, C. R. Programa de Atualização em Neonatologia. Ciclo 1 módulo 3. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2004. 
49-  REGO, M. A. C.; MARTINEZ, F. E. Repercussões clínicas e laboratoriais do CPAP nasal em recém-nascidos pré-termo. J Pediatr (Rio J) 76:339, 2000.
50-  ROBERTSON, N. J.; HAMILTON, P. A. Randomised trial of elective continuous positive airway pressure (CPAP) compared with rescue CPAP after extubation. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 79:58, 1998.
51-  RODRIGUEZ, R. J. Management of respiratory distress syndrome: an update. Respiratory Care 48:279,2003.
52-   ROUX, F. J.; HILBERT, J. Continuous positive airway pressure: new generations. Clin. Chest Med. 24:315, 2003.
53-  SADECK, L.S.R. Programa de Atualização em Neonatologia. Ciclo 1 módulo 2. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2004.  
54-  SAMPIETRO, V. I.; AZEVEDO, M. P. de O.; RESENDE, J. G. de. Medida da resistência ao fluxo aéreo em peças nasais de CPAP. J Pediatr (Rio J)76:133,2000.
55-  SCHNITZLER, E.; MUSANTE, G. Continuous positive airway pressure: performance of the prongs. Pediatr Crit Care Med. 3:316, 2002
56-  SHAREK, P. J. et al. Evaluation and development of potentially better practices to prevent chronic lung disease and reduce lung injury in neonates. Pediatrics 111:426,2003.
57-   SINCLAIR, J. C. et al. Cochrane neonatal systematic reviews: a survey of the evidence for neonatal therapies. Clin. Perinatol 30:285, 2003.
58-  SPEIDEL, B. D., DUNN, P. M. Continuous positive airway pressure in recurrent apnoea. Lancet 2:914,1976.
59-  SUGUIHARA, C.; LESSA, A. C. Como minimizar a lesão pulmonar no prematuro extremo: propostas. J Pediatr (Rio J) 81:69, 2005.
60-  TULASSAY, T. et al. Effects of continuous positive airway pressure on renal function in prematures. Biol. Neonate 43:152, 1983
61-  WEST, J. B. Fisiologia respiratória moderna. 5 Ed. São Paulo: Manole, pg178, 1996. 
62- SE Courtney SE, Kahn DJ, Singh R, Habib RH. Bubble and ventilator-derived nasal continuous positive airway pressure in premature infants: work of breathing and gas Exchange. J  Perinatol 31: 44, 2011

63-  Sant´Anna G. CPAP nasal x ventilação mecânica. XX Congresso Brasileiro de Perinatologia, Rio de Janeiro, 21-24/11/2010. Disponível em www.paulomargotto.com.br em Distúrbios Respiratórios (acessado em 26/1/2011)
Figura1





�





Figura 2





Figura 4





Figura 5





Figura 7





Figura 6





Figura 9





Figura 8





Tabela 1








