CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO
Marcela Soares Silva Ferreira


A Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF ou CAF) é um tipo de suporte não invasivo que vem tendo seu uso difundido em Neonatologia há cerca de uma década. É um dispositivo que oferta gás aquecido e umidificado,com fluxo constante e em alta velocidade, através de pequenas cânulas.


Os mecanismos através dos quais o uso dessa terapia afeta o sistema respiratório e altera a troca de gases ainda não estão totalmente esclarecidos, mas estudos apontam para os seguintes fatores:


-Lavagem do espaço morto nasofaríngeo, facilitando a eliminação de CO2 e melhora da oxigenação;


- Diminuição do trabalho respiratório através da combinação do fluxo ofertado com o fluxo inspiratório, o que diminui consideravelmente a resistência inspiratória;


-Aquecimento e umidificação adequados dos gases, melhorando a condução e a conformidade pulmonarem comparação com o gás seco e refrigerado;


- Pressão de distensão positiva gerada a partir dofluxo alto na nasofaringe, proporcionando recrutamento pulmonar.

Além disso, a CNAFtem tido boa aceitação nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais por ser de uso fácil, mais suave, diminuir drasticamente a incidência de lesão nasal, ser bem tolerada pelos pacientes, ter boa aceitação entre os pais e profissionais e parecer ser uma boa alternativa para a pressão positiva nasal contínua nas vias aéreas (CPAPn).
Indicações


Nos recém-nascidos, esse dispositivo vem sendo utilizado com bons resultados ​​na admissão de pré-termo e termos com insuficiência respiratória, na Síndrome do Desconforto Respiratório, na displasia broncopulmonar em progressão ou estabelecida, como alternativa em casos de lesão nasal por pronga e, mais recentemente, como suporte pós-extubação.

Contraindicações


Apesar de não haver contraindicações absolutas, por segurança, recomenda-se o uso apenas em RN acima de 28 semanas de idade gestacional. 
Recomendações para o uso


Existe um claro consenso de que o aparelho deve ser capaz de manter o gás bem umidificado e adequadamente aquecido e a cânula utilizada deve permitir a saída adequada de gás do espaço nasofaríngeo, devendo ocluir apenas cerca de 50% do diâmetro da narina.

É importante que cada Unidade possua Protocolos bem estabelecidos e a Equipe treinada no manuseio do equipamento. Assim como devem ser avaliados frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), Saturação de O2 (SpO2) e padrão ventilatório no momento da instalação e periodicamente após o início da terapia, bem como deve ser realizado atendimento fisioterapêutico prévio, a fim de otimizar a eficácia do tratamento.

Sugere-se iniciar com um fluxo médio de 6 L/min, temperatura em torno de 37ºC e FiO2 capaz de manter uma saturação de oxigênio  adequada (90-95%). Esses parâmetros devem ser suficientes para que se observe estalibidade dos sinais clínicos (SpO2, FC e FR) e melhora do esforço respiratório (Fluxograma). 

Alguns cuidados devem ser tomados no momento da instalação do aparelho no paciente, pois a detecção da pressão final de distensão não é realizada pelo equipamente, portanto, além de ser importante verificar o tamanho da cânula, deve-se ligar o aparelho com fluxo abaixo do desejado e aumentar rapidamente logo após, para evitar estresse desnecessário ao paciente.

Será considerada falha quando a hipoxemia persistir apesar do aumento da FiO2 e do fluxo,  houver aumento do esforço respiratório e o paciente não tiver sinais estabilizados em até 2 horas após admissão.

Fluxograma 











VNI: ventilação não invasiva (CPAP "ciclado"); VM: ventilação mecãnica

AA: ar ambiente
Considerações importantes

Atualmente, existem várias áreas de potencial investigação futura para o uso da CNAF como: transporte neonatal, admissão na Sala de Parto, avaliação da capacidade de alimentação oral e análises econômicas comparativas dos mais diversos tipos de ventilação não invasiva. Entretanto, antes de evoluirmos para todas essas outras áreas, ainda se fazem necessários mais estudos randomizados que indiquem a utilização segura da terapia.
Referências Bibliográficas

1. Jeffrey RCH, Todd, DA. Heated humidified high-flow nasal cannula: impact on neonatal outcomes. Respiratory Care 61:1428, 2016.
2. Kotecha S J et al. Safety and efficacy of high-flow nasal cannula therapy in preterm infants: a meta-analysis. Pediatrics 136: 542, 2015. 
3. Kubicka Z J, Limauro J, Darnall R A. Heated, humidified high-flow cannula therapy: yet another way to deliver continuous positive airway pressure? Pediatrics 121:82, 2008
4. Kugelman A, Riskin A, Said W, Shoris I, Mor F, Bader D. A randomized pilot study comparing heated humidified high-flow nasal cannulae with NIPPV for RDS. Pediatr Pulmonol 50:576, 2015
5. LavizzariA et al. Heated, humidified high-flow nasal cannula vs nasal continuous positive airway pressure for respiratory: randomized clinical noninferiority trial. Jama Pediatrics Aug 8, 2016
6. Manley BJ, Owen LS. High-flow nasal cannula: mechanisms, evidence and recommendations. Semin Fetal Neonatal Med 21(3):139, 2016

7. Manley BJ. Nasal high flow: going viral? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 101:F282, 2016.
8. Roberts C T et al. Nasal high-flow therapy for primary respiratory support in preterm infants.N Engl J Med 375:1142, 2016
9. Wilkinson D, Andersen C, O'Donnell C P, De Paoli A G, Manley B J. High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants.Cochrane Database Syst Rev. Feb 22, 2016. 
10. Yoder BA et al. Consensus approach to nasal high-ﬂow therapy in neonates. J Perinatol 37:809, 2017
CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO





NÃO





SIM





↑ FiO2


↑Fluxo até 8L/min





AA 





VNI ou VM





Melhora do Desconforto Respiratório





Melhora do DR





SIM





NÃO





30min





2h





Insuficiência respiratória, SDR, DBP, pós-extubação, lesão nasal





Indicações





RN > 28 semanas





Iniciar com Fluxo de 6 L/min e FiO2 suficiente para manter boa SpO2 (90-95%)





Reduzir FiO2 gradativamente e posteriormente o fluxo 








